血栓弹力图参数

- 测定项目：机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP、HEP、FIB等检测项目。

- 通道数量：单台机器具有≥12个相互独立的检测通道，可设置急诊位。

- 样本检测：检测通道间相互独立，可自定义设置各检测通道温度，样本检测过程中可随时增加待测样本，实现随到随测，无需等待。

- 试剂位：≥10个试剂位

- 样本位：可一次性装载不少于20个样本，并支持不停机，连续不间断进样。

- 通道间差异：R、Angle、MA CV≤5%。

- 测量重复性：R、Angle、MA CV≤5%。

- 温控准确度与波动度：正常测试条件下，温度准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.15℃。

- 智能检测：支持加样针堵针、空吸和压力式液面检测，确保检测结果准确。

- 软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持按照时间或项目停止测试，支持检测结果自动判读。

- 急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。

- 数据存储：支持≥60000条检测结果储存。

- 数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。

- 报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等不少于20种参数。

- 报告模式：数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。

- 免费承担连接LIS系统