扬州大学附属医院

直饮水建设与维保服务项目需求

一、项目概况

1、扬州大学附属医院直饮水建设与维保服务项目分东西两个院区，东区位于泰州路45号，西区位于邗江中路368号。本项目包括85台节能型直饮水商务一体机及其4年质保、维保服务。项目建设包含水电管道全部安装到位、设备采购安装调试直至正常工作；维保服务包含滤芯耗材的定期更换、水质的定期检测、设备日常的维修维护等内容。

2、本项目由中标单位负责全额投资建设，要求水电管道全部安装到位、设备正常工作。项目建设所需水电管线、安装辅材及服务期限内滤芯耗材的定期更换、水质的定期检测、设备日常的维修维护等内容均由中标单位负责承担。

3、预算金额：本项目总预算122.4万元。项目报价包含原厂包装免费送至采购人指定地点，并提供相关技术指导及定期设备维护和培训等相关一切的费用，采购人不再另行支付。如增加直饮水机，双方须签订补充协议，付款金额按单台年中标价*增加台数计算。

4、项目建设期限：合同签定后40日历天内全部供货安装调试完成并交付采购人正常使用。

二、主要技术指标及要求

1、直饮水机A

| 货物内容 | 直饮水机A |
| --- | --- |
| 尺寸 （长*宽*高） | 600x450x1700mm（尺寸允许偏离20mm） |
| 出水方式 | 两个龙头，一开一直饮 |
| 电源 | 380V 50Hz |
| 功率 | ≧6KW |
| 开水制水量 | ≧60升/时 |
| 加热水箱容量 | ≧40L |
| 过滤配置 | 过滤系统要求：五级或以上过滤，额定总净水量≧3000L |
| 产品设计及材质 | 1.箱体采用喷涂镀锌板+不锈钢板材质； 2.加热水箱采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 3.核心加热部件为速热组件（主要成份含电热管）均采用食品级不锈钢制作； 4.产品内波纹管、水槽、防溅板、水嘴的材质均采用304不锈钢； 5.水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm防溅水设计。 |

2、直饮水机B

| 货物内容 | 直饮水机B |
| --- | --- |
| 尺寸 （长*宽*高） | 450*480*1460mm（尺寸允许负偏离） |
| 出水方式 | 一开水一常温水 |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 功率 | ≧3KW |
| 开水制水量 | ≧30升/时 |
| 加热水箱容量 | ≧30L |
| 过滤配置 | 过滤系统要求：五级或以上过滤，额定总净水量≧3000L |
| 产品设计及材质 | 1.箱体采用喷涂镀锌板+不锈钢板材质； 2.加热水箱采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 3.核心加热部件为速热组件（主要成份含电热管）均采用食品级不锈钢制作； 4.产品内波纹管、水槽、防溅板、水嘴的材质均采用304不锈钢； 5.水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm防溅水设计。 |

三、采购设备安装位置明细表

1.东区医院设备配置一览表

| 序号 | 设施点位 | 直饮水机数量（台） | 设备配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊1楼(西) | 1 | 直饮水机A |
| 2 | 门诊1楼(南) | 1 | 直饮水机A |
| 3 | 门诊2楼(西) | 1 | 直饮水机A |
| 4 | 门诊2楼(南) | 1 | 直饮水机A |
| 5 | 门诊3楼(西) | 1 | 直饮水机A |
| 6 | 门诊4楼(西) | 1 | 直饮水机A |
| 7 | 门诊5楼(西) | 1 | 直饮水机A |
| 8 | 门诊5楼(东) | 1 | 直饮水机A |
| 9 | 2号楼1楼 | 1 | 直饮水机B |
| 10 | 2号楼3楼 | 1 | 直饮水机B |
| 11 | 2号楼4楼 | 1 | 直饮水机B |
| 12 | 2号楼5楼 | 1 | 直饮水机B |
| 13 | 2号楼6楼 | 1 | 直饮水机B |
| 14 | 2号楼7楼 | 1 | 直饮水机B |
| 15 | 2号楼8楼 | 1 | 直饮水机B |
| 16 | 2号楼9楼 | 1 | 直饮水机B |
| 17 | 2号楼10楼 | 1 | 直饮水机B |
| 18 | 3号楼2楼手术室 | 1 | 直饮水机B |
| 19 | 4号楼2楼 | 1 | 直饮水机B |
| 20 | 4号楼3楼 | 1 | 直饮水机B |
| 21 | 4号楼4楼 | 1 | 直饮水机B |
| 22 | 4号楼5楼 | 1 | 直饮水机B |
| 23 | 4号楼6楼 | 1 | 直饮水机B |
| 24 | 5号楼4楼 | 1 | 直饮水机B |
| 25 | 5号楼5楼 | 1 | 直饮水机B |
| 26 | 6号楼1楼 | 1 | 直饮水机A |
| 27 | 6号楼3楼 | 1 | 直饮水机A |
| 28 | 6号楼7楼 | 1 | 直饮水机B |
| 29 | 7号楼1楼 | 1 | 直饮水机B |
| 30 | 7号楼2楼 | 1 | 直饮水机B |
| 31 | 7号楼3楼 | 1 | 直饮水机B |
| 32 | 7号楼4楼 | 1 | 直饮水机B |
| 33 | 7号楼5楼 | 1 | 直饮水机B |
| 34 | 7号楼6楼 | 1 | 直饮水机B |
| 35 | 9号楼1楼 | 1 | 直饮水机B |
| 36 | 9号楼2楼 | 1 | 直饮水机B |
| 37 | 南区宿舍2楼 | 1 | 直饮水机A |
| 38 | 南区宿舍4楼 | 1 | 直饮水机A |
| 39 | 南区宿舍5楼 | 1 | 直饮水机A |
| 合计 |  | 39 |  |

2.西区医院设备配置一览表

| 序号 | 设施点位 | 直饮水机数量（台） | 龙头配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼1楼 | 1 | 直饮水机A |
| 2 | 行政楼2楼 | 1 | 直饮水机A |
| 3 | 行政楼3楼 | 1 | 直饮水机A |
| 4 | 行政楼4楼 | 1 | 直饮水机A |
| 5 | 行政楼5楼 | 1 | 直饮水机A |
| 6 | 行政楼6楼 | 1 | 直饮水机A |
| 7 | 门诊1层 | 1 | 直饮水机A |
| 8 | 门诊1层(日间治疗) | 1 | 直饮水机A |
| 9 | 门诊2层 | 1 | 直饮水机A |
| 10 | 门诊2层(外科) | 1 | 直饮水机A |
| 11 | 门诊3层 | 1 | 直饮水机A |
| 12 | 门诊4层 | 1 | 直饮水机A |
| 13 | 急诊输液室 | 1 | 直饮水机A |
| 14 | 医技楼1层 | 1 | 直饮水机A |
| 15 | 医技楼2层（东） | 1 | 直饮水机A |
| 16 | 医技楼2层（西） | 1 | 直饮水机A |
| 17 | 医技楼3层 | 1 | 直饮水机A |
| 18 | 胃镜室 | 1 | 直饮水机A |
| 19 | 胃镜室 | 1 | 直饮水机B |
| 20 | 中央空调班组 | 1 | 直饮水机A |
| 21 | 血透室 | 1 | 直饮水机A |
| 22 | 1病区 | 1 | 直饮水机B |
| 23 | 健康促进中心 | 1 | 直饮水机A |
| 24 | 手术室 | 1 | 直饮水机A |
| 25 | ICU | 1 | 直饮水机A |
| 26 | 住院楼4层 | 1 | 直饮水机B |
| 27 | 5病区 | 1 | 直饮水机B |
| 28 | 6病区 | 1 | 直饮水机B |
| 29 | 7病区 | 1 | 直饮水机B |
| 30 | 8病区 | 1 | 直饮水机B |
| 31 | 9病区 | 1 | 直饮水机B |
| 32 | 10病区 | 1 | 直饮水机B |
| 33 | 11病区 | 1 | 直饮水机B |
| 34 | 12病区 | 1 | 直饮水机B |
| 35 | 15病区 | 1 | 直饮水机B |
| 36 | 16病区 | 1 | 直饮水机B |
| 37 | 17病区 | 1 | 直饮水机B |
| 38 | 18病区 | 1 | 直饮水机B |
| 39 | 19病区 | 1 | 直饮水机B |
| 40 | 20病区 | 1 | 直饮水机B |
| 41 | 21病区 | 1 | 直饮水机B |
| 42 | 22病区 | 1 | 直饮水机B |
| 43 | 23病区 | 1 | 直饮水机B |
| 44 | 24病区 | 1 | 直饮水机B |
| 45 | 美容中心 | 1 | 直饮水机B |
| 46 | 洗衣房 | 1 | 直饮水机A |
| 合计 |  | 46 |  |

医院东区和西区预计共需安装直饮水机85台，其中直饮水机A 37台，直饮水机B 48台，实际安装以现场情况为准。

四、售后服务

1.当设备出现故障时，供应商须在2小时内响应，24小时内到现场修复故障，24小时内无法修复的，须提供应急备用设备顶替使用，以保证采购人正常用水需求。

2.本项目质量保证期（服务期）内中标供应商需有专业技术人员到医院进行定期检测、保养、更换滤材及清洗等工作。为保证采购人的饮水健康，每年必须由市级卫生检验部门或具有同等资质的第三方检测机构对直饮水水质进行抽样检测，检测频率为2次/年。水质检测合格达到《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》后，方可供水。

四、供货的时间、地点及方式

1.供货时间：中标人签订合同后按照采购人要求的时间分批次进行供货。接采购人通知后1天内供货到位。中标人拖延交货或拖延提供服务，经采购人书面催告后仍不能在催告规定的时间内交货或提供服务的，采购人可以提前终止合同。

2.交货地点：采购人指定地点。

五、质量保证及其他要求

1.供应商提供的货物（设备）必须是生产企业最近生产的、原厂生产的（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标文件要求，并具有产品质量检验合格证。

2.中标（成交）供应商应保证其提供的所有货物（设备）在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3.投标（中标）供应商须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分设备及零部件未在招标文件中明示的，投标供应商应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标（中标）供应商须免费提供。

4.所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

5.投标供应商所投产品应能够达到招标文件所注明的技术参数及要求，投标供应商需承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6.保证产品不存在因材质、设计、制造、安装施工等问题所引起的缺陷，否则中标供应商应无偿予以纠正。

7.经双方验收合格之日起为质量保证期开始，所有货物（设备）质量保证期四年。若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物（设备）的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。

8.本次招标所有设备应按照采购清单、技术指标或参数要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的设备，并需对投标文件涉及到的专利负责，保证在任何情况下，不伤害采购人利益。

9.供应商在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，供应商应承担全部责任。

10.在所有货物（设备）的设计使用寿命周期内，供应商应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保所有货物（设备）的正常使用。

六、其他要求

1.投标人必须严格按照招标文件的要求进行报价，否则投标无效。

2.货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。凡由于装卸不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

3.中标人免费对采购人技术人员进行操作、维护等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

4.本项目由各供应商自行勘查现场。投标人应对进行现场设施情况对接勘察，防止出现偏差。