调研项目需求

一、项目概况

1、扬州大学附属医院2023年度病房家具采购项目分东西两个院区供货，东区位于泰州路45号，西区位于邗江中路368号。本项目包括88张双摇手动病床、30组ABS床头柜及19张陪护椅。

2、预算金额：本项目总预算29.25万元，投标报价不得高于最高限价，否则作废标处理。

3、供货期：35日历天

4、质保期：2年

二、主要技术指标及要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 样图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇手动病床A | 58 | ▲一、规格：2170×960×510mm 二、材质： 1、床架采用优质碳钢焊接而成，床架规格：≥30×60×1.1mm。 2、床头床尾 ①采用HDPE工程塑料一次吹塑成型。中部装饰面板颜色可选。四周带防撞轮和防撞护角。床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型。床尾外侧配床头牌。床尾板高度：≥505mm，床头板高度：≥550mm。 ▲②床头尾板耐久性强，抗老化。 3、床面 ①床面：优质冷轧钢板一次冲压成型，板材厚≥1.0mm。折弯处采用数控折弯机加工制作。床板之间采用接轴连接，并用螺栓紧固。具有抗菌、防霉效果。 ②支撑管规格：≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。 ③床板可拆卸，方便清洗。 4、床腿：优质冷轧钢管焊接而成，钢管规格：≥50×50×1.35mm。床腿之间带横撑连接，确保牢固。 5、摇把：采用ABS工程塑料一次成型。 三、功能配置： 1、整床调节功能：背部升降范围≥0-70°，腿部升降范围≥0-25°。带背部倾斜角度指示器。 ▲2、摇把采用隐藏式设计，可折叠。可隐藏于床尾下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。 - 护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理。六根不锈钢平面扁管立柱，立柱规格：≥Φ19×1.2mm，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，折叠轻松。底座采用≥30*30*1.35mm的钢制管材。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度≥430mm，升起后高于床面≥355mm。护栏整体长度：≥1470mm。护栏安装于大边侧方，螺栓嵌入护栏底管内，并用装饰帽遮盖，防止螺栓外露，外形美观。 - 4、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，保证永不断裂。床体两侧各有3个钢制引流挂钩。 5、配ABS面翻转餐桌，方便病人就餐。主体采用≥Φ25×1.5mm的钢制喷塑的圆管焊接而成，餐桌板尺寸：≥315×790mm。带阻尼装置，运行稳定平稳，无噪音。 7、采用直径为125mm的高级静音耐磨脚轮，单独制动。 8、配鞋盆架1个。 9、整床安全载荷≥240KG。 10、配床垫，床垫的布料采用新型牛津布，内置4公分密度为350#高弹硬质海绵和4公分天然海南椰丝，床垫配有拉链。尺寸按照病床标准定制。 四、生产工艺： 1、管材下料：采用激光切割机下料，有效保证工件的精确度。 2、采用焊接机器人集群焊接，焊接过程采用混合气气体保护，焊口光滑、美观、无氧化膜，提高了焊缝的强度及准确性，延长使用寿命。 ▲3、碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。粉末材料具有耐老化、高韧性、抗菌的性能。涂层厚度平均值≥97um，涂层硬度≥H。 |  |
| 2 | 双摇手动病床B | 30 | ▲一、规格：2110×800×510mm 二、材质： 1、床架采用优质碳钢焊接而成，床架规格：≥30×60×1.1mm。 2、床头床尾 ①流线型床头床尾板，采用不锈钢与ABS结合而成； ②外部月牙形护罩，用ABS工程塑料一次注塑成型，表面光滑易清洁；床头内部框架采用304不锈钢管焊接而成，不锈钢管材尺寸：Φ32×1.1mm：中部采用高级压缩板做为装饰，颜色可选； ③床头床尾板两侧带有ABS防撞轮，固定轴安装在床头床尾板里面； ④床头尾板两侧设计有便于扶握的椭形孔； ⑤床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型，安装、拆卸简便； ⑥床尾外侧配床头牌。 3、床面 ①床面：优质冷轧钢板一次冲压成型，板材厚≥1.0mm。折弯处采用数控折弯机加工制作。床板之间采用接轴连接，并用螺栓紧固。具有抗菌、防霉效果。 ②支撑管采用规格为20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。 ③床板可拆卸，方便清洗。 4、床腿：优质冷轧钢管焊接而成，钢管规格：≥50×50×1.35mm。床腿之间带横撑连接，确保牢固。 5、摇把：采用ABS工程塑料一次成型。 三、功能配置： 1、整床调节功能：背部升降范围≥0-70°，腿部升降范围≥0-25°。带背部倾斜角度指示器。 ▲2、摇把采用隐藏式设计，可折叠。可隐藏于床尾下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。 3、护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理。六根不锈钢平面扁管立柱，立柱规格：≥Φ19×1.2mm，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，折叠轻松。底座采用≥30*30*1.35mm的钢制管材。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度≥430mm，升起后高于床面≥355mm。护栏整体长度：≥1470mm。护栏安装于大边侧方，螺栓嵌入护栏底管内，并用装饰帽遮盖，防止螺栓外露，外形美观。 - 4、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，保证永不断裂。床体两侧各有3个钢制引流挂钩。 5、采用直径为125mm的高级静音耐磨脚轮，单独制动。 6、配鞋盆架1个。 7、整床安全载荷≥240KG。 8、配床垫，床垫的布料采用新型牛津布，内置4公分密度为350#高弹硬质海绵和4公分天然海南椰丝，床垫配有拉链。尺寸按照病床标准定制。 四、生产工艺： 1、管材下料：采用激光切割机下料，有效保证工件的精确度。 2、采用焊接机器人集群焊接，焊接过程采用混合气气体保护，焊口光滑、美观、无氧化膜，提高了焊缝的强度及准确性，延长使用寿命。 ▲3、碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。粉末材料具有耐老化、高韧性、抗菌的性能。涂层厚度平均值≥97um，涂层硬度≥H。 |  |
| 3 | ABS床头柜 | 30 | 规格：≥475×475×750mm 1、整体高级工程塑料ABS材质注塑成型；柜体表面光滑，易清洗、擦拭，整体美观大方。 2、结构：上层为餐桌板，带水杯和筷子凹槽；中层为抽屉；下部为门柜，柜体两侧设置可收藏式毛巾架及挂勾，实用方便； 3、柜内配有隔板，贮物空间大，并可放置2升热水瓶。 4、配备静音带刹尼龙脚轮。 5、颜色可选。 |  |
| 4 | 陪护椅 | 19 | 1、规格：720×620×920mm（展开尺寸：620×1900mm） 2、扶手材料为≥Φ38×1.5mm优质碳钢光亮管。 3、框架材料为≥Φ25×1.2mm优质碳钢光亮管。 4、支架方管使用≥40×25×1.2mm优质碳钢光亮管。 5、座椅板面采用优质九夹板和2cm高密度海绵组成，枕头为8cm高密度海绵，上覆优质PVC软皮。 6、每块座椅板下框架中设置不少于三根≥22×3mm扁铁，扁铁与座椅板采用螺栓固定。 7、小脚(材料用方管≥25*1.2mm)处用3包4钢丝绳链接，连接方式结实耐用，不损伤钢丝绳。 8、所有椅架使用精选优质碳钢光亮管,用进口粉末静电喷涂，经高温烤制，耐腐蚀，不脱皮。 9、所有焊接处的焊缝饱满，焊接工艺需观感结实、美观。 10、脚轮为尼龙工程塑料注塑而成万向轮两个，尼龙定向轮两个。 11、拉开可做单人床使用。 12、陪护椅折叠状态可锁。 |  |