一、工程概况：扬大附属医院东区市人医核磁共振工程 二、招标范围：扬大附属医院东区市人医核磁共振工程图纸范围内的工程； 三、工程量清单编制依据： 1、贵单位提供的扬大附属医院东区市人医核磁共振工程施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省市房屋修缮工程计价表》(2009)、《江苏省建设工程费用定额》（2014）； 3、《扬州工程造价管理》2023年9月，信息价中没有的材料，按市场询价； 4、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号文）； 5、人工工资执行苏建函价〔2023〕391号文《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》； 6、各级建设行政主管部门有关工程造价的规定。 四、其他需说明的问题： - 本工程按一般计税方法计价； - 安全文明施工费计取情况：最高投标限价中现场安全文明施工费计取基本费及扬尘污染防治费，结算时按核定费用计取，未核定则扣除； - 本工程不计取环境保护税； - 本工程均按预拌砂浆和商品砼考虑； - 磁体基础需深化设计未考虑； - 磁体间基础两遍双层SBS卷材防水； - 核磁共振主体门窗甲供，不在编制清单范围内； - 应发包人要求外墙刷乳胶漆，女儿墙铝板包边； - 内部装修仅计算粉刷部分，除磁体间外，墙面还考虑刷乳胶漆； - 外墙30厚复合材料保温板不在清单范围之内； - 除磁体间楼地面有50厚细石混凝土外，其他房间不考虑； - 应发包人要求除磁体间外楼地面均铺设地砖，做100mm踢脚线； - 天棚考虑一遍腻子和一遍乳胶漆； - 防辐射部分、精装部分未在此次编制范围之内。 - 防火涂料按厚型2小时考虑； - 涂料暂按环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，氟碳面漆考虑，结算时按实调整； - 铝板骨架间距按1000mm考虑，结算时按实调整； - 考虑成品金属排水沟，1.5mm厚304不锈钢； - 钢结构顶部按图纸外包铝板； - 地台挖土需考虑原地面切割拆除，投标人综合考虑； - 钢结构原玻璃顶棚拆除； - 钢结构外侧按铝合金门窗考虑； - 室外增加两个雨水口，土方投标人综合考虑。 - 安装工程中灯具、管线、设备拆除工程量含在装修拆除里面，不再单独计取； - 只考虑一台主机配电柜，备用配电柜暂不考虑，考虑一台配电箱的维修费； - 进线电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-5x6mm2、WDZ-YJY-0.6/1KV-5x16mm2暂不考虑；电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-5x10mm2按图纸计量； - 弱电工程不考虑机房内配线架等设备，只考虑从机房内引进双绞线，引进长度每个回路暂按20米考虑，计算时按实； - 走廊考虑6只筒灯和一个开关，以及相关管线，结算时按实； - 本项目不考虑消防工程和空调工程； - 投标人在报价中应充分考虑现场实际情况、工程所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价； 31、分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以施工招标要求和清单计价规范为准，建议施工单位现场勘查后自行报价，结算时不做调整。 32、主要材料品牌要求一览表： 安装主要材料品牌要求一览表. 序号; 主要材料名称; 品牌; 备注. 1; 线盒; 公元、鸿雁、松下. 2; 灯具; 雷士、松下、飞利浦. 3; 线缆; 江扬、新远程、宝胜. 4; 开关、插座; 松本B6系列、松下佳典系列、鸿雁X3系列. 5; 给、排水管; 中财、公元、日丰. 6; 橡塑保温棉; 赢胜、福乐斯、华美; B1级. 7; 配电箱; 西门子、施耐德、帝一. 8; 断路器、接触器、隔离开关; 西门子、ABB、施耐德. 9; 喷淋头; 金盾、南消、川消. 10; 马桶、蹲坑、小便斗、面盆、龙头、淋浴器; 箭牌、TOTO、科勒. 11; 不锈钢地漏; 箭牌、潜水艇、TOTO. 14; 上下水金属软管; 箭牌、埃美柯、外岗; 不锈钢. 15; 软接; 万全、埃美柯、杰克龙; 不锈钢. 16; 镀锌钢管及配件; 正大、国强、天虹. 17; ≤DN50阀门; 埃美柯、杰克龙、上海冠龙; 铜阀芯. 18; >DN50阀门; 上海冠龙、富特、北泽（注：弹性底座）; 铜阀芯. 21; 摄像头; 大华、海康、宇视; 与原系统兼容调试到位. 22; 模块; 华为、华三、锐捷; 与原系统兼容调试到位. 24; 空调; 大金、三菱机电、东芝. 31; 网线; 帝一、安普、天诚. 装饰主要材料品牌要求一览表. 序号; 主要材料名称; 品牌; 规格型号; 备注. 1; 内墙乳胶漆; SKK(白帆系列)、立邦(净味120)、佐敦(金佰士); 符合室内环保要求. 2; 外墙乳胶漆; 立邦、佐敦、SKK. 9; 锁具; 英国ROCK、德国DORMA、德国ECO、美和. 10; 水泥; 绿扬牌、海螺、施桥; 425. 11; 结构胶、密封胶; 汉高、陶熙、德高. 14; 不锈钢; 材质304. 15; 界面剂; 德高、立邦、汉高. 16; 外墙铝板; 普飞尔、美太、史泰博; 三遍阿克苏氟碳喷涂. 17; 铝合金门窗型材; 凤铝、栋梁、龙鼎. 18; 铝合金门窗五金件; 坚朗、杨氏立兴、GMT. 19; 玻璃; 南玻、耀皮、肖子旭. 序号; 主要材料名称; 品牌; 备注; 序号. 20; 钢材; 永钢、马钢、沙钢. 21; 屋面防水卷材、非固化防水; 雨虹、汉高、德高. 28; 钢筋; 沙钢，马钢，宝钢. 29; 植筋胶; 喜利得、东丽、慧鱼. 30; 地簧门; GMT、多玛、史丹利. 32; 断桥铝合金窗户; 凤铝、福腾、栋梁. 33; 铝合金门窗五金件; 坚朗、杨氏立兴、GMT. 34; 玻化砖; 萨米特、萨米特、欧登.