东西区医院分体式空调维保服务项目

项目需求

一、维护保养标准

1、空调外机、内机设备运行状态良好，外表清洁。

2、空调系统各部件工作状态良好

3、空调系统各管路无渗漏，保温良好

4、出现故障及时排除，确保空调正常运行

二、维护保养周期

1、空调外机、内机每年开机前预防性保养二次

2、空调系统清洗保养每年二次

3、空调系统维护检测每年二次

三、维护保养内容

1、室内机保养

（1）定期保养、检修所有附属阀件；

（2）定期清洗室内机机壳

（3）定期清洗内外机机壳

（4）定期清洗及消毒室内机过虑网

（5）定期清洗及消毒室外机散热网罩

（6）定时测量内机出风温度

（7）定时测量内机出风温

（8）定期检查水管排水是否通畅

（9）定期检查内机异常噪声

2、室外机保养

（1）定期除尘、清洗室外机

（2）定时室外机测量运转压力

（3）定时室外机测量运转电流

（4）定期检查接线端

（5）定期测量运转电流

（6）记录室外机温度

（7）定期检查外机异常噪声

（8）定时测量外机排气温度

（9）定时测量外机吸气温度

（10）定时测量压缩机电流

（11）定时测量外机风扇排气温度

（12）外机安装牢固可靠性检查

四、维护保养保证措施

1、维护单位对所保养的空调提供7*24小时服务，提供两个以上的急修联系电话，确保24小时通讯畅通

2、有常用备品、备件库确保维修及时

3、有严格的服务规章制度确保维修质量

4、设有完备的书面服务纪录供用户查询监督

五、巡视及日常维护维保标准：

定期提供全面的阶段性巡检，维护保养，内容包括：

1、控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确

2、检查室外冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器（春、秋季各清洗一次）

3、风扇：检查风扇转动，有无异常噪音，运行电路是否正常

4、检查室外冷凝器的电源开关是否工作，绝缘是否可靠，电器是否禁锢

5、检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置一致，根据与当时的工作环境调整

6、检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证。足够的热交换量。

7、检查室内风机马达运转是否，有无异常噪音，并且轴承是否发热

8、检查主电源及各支路的各项电压、电流

9、检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全

10、对各种系统的保护进行检测，确保控制的灵敏，保证设备的安全运转。

12、制冷系统：

（1）检查制冷系统运行压力是否正常，并且根据当时的室外环境对压力进行调节

（2）检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠

（3）检查压缩机工作时的声音是否正常，以判断系统的润滑程度。

（4）检查制冷系统保温情况是否完好，如有破损进行处理。以确保空调系统的绝热可靠。

13、特殊维护

（1）对于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，经甲方核实后单独结算。

（2）维护单位必须对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证甲方设备及时恢复正常运行

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（东区医院） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 6号楼6楼党政办公室 | 大金挂机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 1号楼1楼输液室 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 3 | 6号楼1楼影像科 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 4 | 6号楼6楼党政办公室 | 大金3匹吸顶 | 台 | 7 |  |
| 5 | 2号楼1楼弱电机房 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 6 | 4号楼2楼东产房 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 7 | 2号楼4楼四病区 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 8 | 2号楼3楼三病区 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 6 |  |
| 9 | 6号楼7楼客户回访中心 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 10 | 4号楼2楼配电间 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 11 | 1号楼门诊部 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 12 | 1号楼2楼门诊部 | 大金吸顶 | 台 | 4 |  |
| 13 | 7号楼1楼东十五病区 | 富士通吸顶 | 台 | 3 |  |
| 14 | 1号楼5楼发育行为儿保 | 富士通吸顶 | 台 | 5 |  |
| 15 | 南区宿舍 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 26 |  |
| 16 | 4号楼电梯机房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 6号楼医务部 | 格力3匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 18 | 总务库房 | 格力3匹空调 | 台 | 1 |  |
| 19 | 南区宿舍 | 科龙1.5匹挂机 | 台 | 3 |  |
| 20 | 南区宿舍 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 21 | 2号楼11楼信息处 | 海信空调 | 台 | 1 |  |
| 22 | 8号楼2楼基建办公室 | 美的空调 | 台 | 1 |  |
| 23 | 6号楼3楼信息处 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 24 | 安全保卫处（岗亭） | 海尔空调 | 台 | 1 |  |
| 25 | 9号楼4楼信息处 | 格力空调 | 台 | 1 |  |
| 26 | 5号楼3楼信息处 | 格力空调 | 台 | 1 |  |
| 27 | 4号楼1楼物业管理科 | 格力吸顶 | 台 | 1 |  |
| 28 | 4号楼1楼物业管理科 | 格力柜机 | 台 | 1 |  |
| 29 | 5号楼2楼食堂 | 格力吸顶 | 台 | 1 |  |
| 30 | 6号楼1楼影像科 | 格力柜机 | 台 | 1 |  |
| 31 | 6号楼1楼影像科 | 格力挂机 | 台 | 1 |  |
| 32 | 5号楼1楼食堂 | 日立3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 33 | 8号楼1楼安全保卫处 | 海尔吸顶 | 台 | 1 |  |
| 34 | 8号楼1楼监控中心 | 松下5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 35 | 收发室 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 36 | 8号楼2楼医学工程处 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 37 | 6号楼行风办公室 | 日立挂机 | 台 | 1 |  |
| 38 | 5号楼1楼食堂 | 大金5匹吸顶 | 台 | 4 |  |
| 39 | 6号楼1楼放射科 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 5 |  |
| 40 | 13号楼警务室 | 壁挂 | 台 | 1 |  |
| 41 | 9号楼2楼救护中心 | 日立1匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 42 | 5号楼1楼食堂办公室 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 43 | 5号楼1楼总务科 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 44 | 5号楼1楼临床营养科 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 45 | 5号楼3楼信息处 | 三菱1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 46 | 6号楼6楼党政办公室 | 三菱吸顶 | 台 | 1 |  |
| 47 | 9号楼1楼发热门诊 | 三菱吸顶 | 台 | 4 |  |
| 48 | 南区宿舍传达室 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 49 | 南区宿舍办公室 | 华宝1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 50 | 南区宿舍 | 三洋1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 51 | 南区宿舍 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 3 |  |
| 52 | 南区宿舍 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 53 | 南区宿舍 | 美的3匹柜机 | 台 | 2 |  |
| 54 | 南区宿舍 | 夏普1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 55 | 南区宿舍 | 旧机1.5匹挂机 | 台 | 8 |  |
| 56 | 南区宿舍 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 57 | 南区宿舍值班室 | 三洋1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 58 | 3号楼氧气站 | 美的2P挂机 | 台 | 1 |  |
| 59 | 3号楼1楼中央空调弱电机房 | 大金1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 60 | 6号楼1楼设备间 | 夏普2P挂机 | 台 | 1 |  |
| 61 | 6号楼1楼MR、CT操作室 | 格力3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 62 | 6号楼1楼办公室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 63 | 6号楼1楼办公室 | 日立格力1.5各2 | 台 | 4 |  |
| 64 | 6号楼7楼办公室 | 日立挂机 | 台 | 2 |  |
| 65 | 6号楼6楼电梯机房 | 美的 | 台 | 1 |  |
| 66 | 8号楼1楼谈判室 | 格力3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 67 | 8号楼1楼医患沟通办公室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 68 | 8号楼1楼沟通办 | 美的3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 69 | 8号楼1楼收费管理科 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 70 | 8号楼2楼维修房 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 71 | 8号楼2楼设备库房 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 72 | 8号楼2楼设备库房 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 73 | 2号楼4楼 | 大金5匹 | 台 | 2 |  |
| 74 | 2号楼11楼信息机房 | 三菱1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 75 | 1号楼弱电机房 | 格力2P风管机 | 台 | 1 |  |
| 76 | 1号楼机房 | 格力1.5风管机 | 台 | 1 |  |
| 77 | 1号楼1楼电房 | 三洋2匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 78 | 1号楼5楼牙片室 | 三菱1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 79 | 保卫处东门岗亭 | 日立1P挂机 | 台 | 1 |  |
| 80 | 保卫处北值班室 | 美的1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 81 | 食堂宿舍（锅炉二楼） | 美的1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 82 | 东水电班 | 松下3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 83 | 5号楼1楼食堂冷藏间 | 日立1.5挂机 | 台 | 1 |  |
| 84 | 5号楼2楼食堂办公室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 85 | 2楼面包房 | 松下5P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 86 | 5号楼3楼弱电机房 | 1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 87 | 5号楼4楼 | 日立1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 88 | 5号楼5楼 | 日立2P挂机 | 台 | 2 |  |
| 89 | 东门岗；南门岗 | 三菱；美的1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 90 | 瓦工组 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 91 |  | LG3匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 92 | 木工组 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 93 | 电梯维保值班室 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 94 | 污水处理室 | 日立2匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 95 | 9号楼2楼总务库房 | 日立2P柜机 | 台 | 2 |  |
| 96 | 9号楼2楼总务库房 | 三洋5P柜机 | 台 | 1 |  |
| 97 | 9号楼2楼总务库房 | 三洋3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 98 | 9号楼2楼办公室 | 美的吸顶机 | 台 | 8 |  |
| 99 | 9号楼2楼储藏室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 100 | 9号楼3楼培训室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 10 |  |
| 101 | 9号楼3楼救护站 | 日立1P挂机 | 台 | 1 |  |
| 102 | 9号楼4楼教室 | 日立5P柜机 | 台 | 1 |  |
| 103 | 9号楼3楼太平间 | LG3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 104 | 测温室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 105 | 测温处 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 106 | 发热门方舱检验 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 107 | PCR实验室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  | 211 |  |

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（西区医院） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 7号楼1楼病案管理科 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 7号楼1楼车辆调度中心 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 7号楼1楼图书室 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 7号楼1楼物管中心 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 7号楼1楼医务部 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 6 | 7号楼 | 大金一拖四 | 台 | 4 |  |
| 7 | 7号楼1楼图书室 | 大金3匹吸顶 | 台 | 2 |  |
| 8 | 4号楼1楼物管中心 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 9 | 2号楼-1楼放疗中心 | 大金3匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 2号楼-1楼放射科 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 11 | 7号楼1楼图书室 | 大金5匹 | 台 | 2 |  |
| 12 | 2号楼-1楼放疗中心 | 大金5匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 2号楼-1楼放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 14 | 2号楼-1楼放疗中心 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 15 | 2号楼2楼介入放射科 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 16 | 2号楼2楼介入放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 17 | 2号楼4楼检验科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 5 |  |
| 18 | 2号楼-1楼核医学科 | FNCQ205吸顶 | 台 | 2 |  |
| 19 | 3号楼手术室、麻醉科 | 大金吸顶 | 台 | 9 |  |
| 20 | 3号楼五病区 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 21 | 2号楼-1楼放射科 | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 22 | 2号楼-1楼放射科 | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 23 | 2号楼ICU | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 24 | 2号楼-1楼放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 25 | 4号楼1楼药剂科 | 大金吸顶 | 台 | 2 |  |
| 26 | 3号楼维修调度中心 | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 27 | 6号楼第二学术报告厅 | 大金吸顶 | 台 | 2 |  |
| 28 | 3号楼20楼二十病区 | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 29 | 3号楼1楼监控中心 | 大金吸顶 | 台 | 2 |  |
| 30 | 4号楼2楼放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 31 | 4号楼2楼医学整形美容科 | 东芝吸顶 | 台 | 2 |  |
| 32 | 3号楼电工房 | 格力柜机 | 台 | 1 |  |
| 33 | 1号楼1楼预检分诊 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 34 | 2号楼CT室弱电机房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 35 | 3号楼2楼食堂 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 36 | 2号楼-1楼核医学科 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 37 | 2号楼4楼中心实验室 | 格力2匹柜机 | 台 | 2 |  |
| 38 | 2号楼4楼检验科 | 格力5匹柜机 | 台 | 3 |  |
| 39 | 安全保卫处（岗亭） | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 40 | 7号楼 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 100 |  |
| 41 | 7号楼1楼病案管理科 | 格力2P柜机 | 台 | 1 |  |
| 42 | 7号楼1楼病案管理科 | 格力3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 43 | 7号楼物管中心 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 44 | 3号楼货梯机房 | 美的柜机 | 台 | 1 |  |
| 45 | 3号楼刷卡电梯机房 | 美的柜机 | 台 | 1 |  |
| 46 | 安全保卫处（南门传达室） | 美的1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 47 | 安全保卫处（北门传达室） | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 48 | 3号楼病房楼电梯机房 | 美的5匹风管 | 台 | 2 |  |
| 49 | 3号楼病房楼电梯机房 | 格力5匹吸顶 | 台 | 2 |  |
| 50 | 3号楼食堂 | 日立空调 | 台 | 2 |  |
| 51 | 1号楼2楼检验科 | 松下空调 | 台 | 1 |  |
| 52 | 2号楼-1楼核医学科 | 三菱5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 53 | 4号楼总机机房 | 三菱5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 54 | 4号楼医学整形美容科 | 三菱空调 | 台 | 2 |  |
| 55 | 2号楼-1楼碎石房 | 三菱吸顶 | 台 | 2 |  |
| 56 | 2号楼4楼中心实验室 | 三菱3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 57 | 2号楼-1楼核医学科 | 三菱吸顶 | 台 | 2 |  |
| 58 | 3号楼产房 | 三菱吸顶 | 台 | 2 |  |
| 59 | 3号楼消防控制中心 | 大金5匹 | 台 | 1 |  |
| 60 | 3号楼消防控制中心 | 大金3匹 | 台 | 1 |  |
| 61 | 3号楼25楼会议室 | 三菱吸顶 | 台 | 4 |  |
| 62 | 3号楼25楼护理培训中心 | 春兰柜机 | 台 | 1 |  |
| 63 | 3号楼手术室电房柜机 | 三洋空调 | 台 | 1 |  |
| 64 | 2号楼2楼CT1室 | 大金5P/3P1台（吸顶） | 台 | 2 |  |
| 65 | 2号楼2楼CT2室 | 大金5P/3P1台（吸顶 | 台 | 2 |  |
| 66 | 2号楼2楼电房 | 格力挂机 | 台 | 1 |  |
| 67 | 2号楼2楼MR室 | 大金5P吸顶 | 台 | 1 |  |
| 68 | 2号楼-1层直线加速器 | 大金10P吸顶 | 台 | 1 |  |
| 69 | 2号楼-1层直线加速器 | 大金10P（恒温恒湿机） | 台 | 1 |  |
| 70 | 2号楼-1层直线加速器2 | 大金10P | 台 | 1 |  |
| 71 | 2号楼1层输液大厅配药室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 72 | 7号楼5楼院长会议室 | 3P大金 | 台 | 1 |  |
| 73 | 7号楼1楼总值班室 | 美的50柜机 | 台 | 1 |  |
| 74 | 7号楼4楼大多功能厅 | 三菱5P吸顶 | 台 | 1 |  |
| 75 | 7号楼4楼多功能厅（远程会诊） | 美的5匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 76 | 3.4号道闸 | 格力1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 77 | 5号道闸 | 新科1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 78 | 医患沟通办公室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 79 | 医患沟通办公室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 80 | 医患沟通办公室 | 格力2P柜机 | 台 | 1 |  |
| 81 | 污水处理站 | 松下1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 82 | 1号楼肠道门诊 | 格力1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 83 | 1号楼肠道门诊 | 科龙1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 84 | 西侧洋房 | 日立2P挂机 | 台 | 2 |  |
| 85 | 西侧洋房 | 大金1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 86 | 7号楼1楼南侧步行梯间 | 松下1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 87 | 实验楼三楼宿舍 | 澳柯玛1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 88 | 实验楼三楼食堂宿舍 | 三洋空调 | 台 | 1 |  |
| 89 | 实验楼二楼宿舍 | 华宝2匹空调 | 台 | 1 |  |
| 90 | 实验楼二楼宿舍 | 三洋空调 | 台 | 2 |  |
| 91 | 太平间 | LG2匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 92 | 洗衣房太阳能热水器控制器室 | 科龙1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 93 | 1号楼5楼理疗办公室 | 美的2P空调 | 台 | 2 |  |
| 94 | 3号楼药库 | 松下5匹吸顶 | 台 | 2 |  |
| 95 | 2号楼急诊室女更衣室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 96 | 3号楼待产室 | 三菱吸顶 | 台 | 1 |  |
| 97 | 3号楼产房 | 三菱吸顶 | 台 | 1 |  |
| 98 | 1号楼2楼眼科手术室 | 三菱挂机 | 台 | 1 |  |
| 99 | 7号楼2楼信息科机房配电房 | 松下空调 | 台 | 1 |  |
| 100 | 7号楼2楼信息科机房 | 大金3匹 | 台 | 1 |  |
| 101 | 7号楼2楼信息科机房 | 格力2匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 102 | 7号楼1楼耗材服务窗口 | LG柜机 | 台 | 1 |  |
| 103 | 1号楼4楼D区上楼5层 | 科龙1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 104 | 发热门诊核酸点 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 105 | 方舱PCR实验室 | 格力2匹挂机 | 台 | 3 |  |
| 106 | 核酸检测 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 107 | 发热方舱检验科 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  | 267 |  |

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（淮海路学生公寓） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 淮海路学生公寓 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 192 |  |
|  | 合计 |  |  | 192 |  |

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（冷库） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 东区食堂 | 大连三洋半封闭机组5匹 | 台 | 1 |  |
| 2 | 东区药房 | 美乐柯全封闭机组3匹 | 台 | 1 |  |
| 3 | 西区二楼食堂 | 大连三洋半封闭机组3匹 | 台 | 1 |  |
| 4 | 西区三楼食堂 | 大连三洋全封闭机组5匹 | 台 | 1 |  |
| 5 | 西区药房 | 大连三洋全封闭机组5匹 | 台 | 1 |  |
| 6 | 西区试剂室 | 美乐柯半封闭机组3匹 | 台 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  | 7 |  |