无障碍扶手技术参数

- 一字扶手

1.材质：ABS或尼龙材料，内衬不锈钢龙骨。

2.内衬龙骨：¢28不锈钢201材料钢管，两头304不锈钢垫片满焊处理。

3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，非回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。

4.规格为长480mm

5耐冲击性能检测报告，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌抗菌检测报告。

二、上翻落地扶手

1.材质：ABS或尼龙材料，内衬不锈钢龙骨，底座304不锈钢钢板。

2.内衬龙骨：¢28不锈钢201材料钢管，两头304不锈钢垫片满焊处理。

3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，非回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。

4.规格为中心600*700mm

5. 耐冲击性能检测报告，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌抗菌检测报告。。

三、小便斗扶手

1.材质：ABS或尼龙材料，内衬不锈钢龙骨。

2.内衬龙骨：¢28不锈钢201材料钢管，两头304不锈钢垫片满焊处理。

3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，非回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。

4.规格为中心600*550*1200mm

5. 耐冲击性能检测报告，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌抗菌检测报告。

四、L形扶手

1.材质：ABS或尼龙材料，内衬不锈钢龙骨。

2.内衬龙骨：为¢28不锈钢201材料钢管，两头不锈钢垫片满焊处理。

3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，非回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。

4.规格为400*600mm

5. 耐冲击性能检测报告，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌抗菌检测报告。

备注：1、安装公司必须具备装饰资质。

- 所有安装用螺丝均为304不锈钢材质。

3、供应商需提供至少3年安装质保，涵盖因安装问题导致的扶手脱落、固定件损坏等