西区智慧会议室会议系统项目控制价调研公告附件

- 项目概况

# 智慧会议室场地空间为6.4米*14.4米，会议室拟布置会议桌尺寸为8米*2.4米，可容纳20人次入座。现拟对会议室会议系统进行智慧化建设，要求会议桌每个座位配备一个升降智慧显示屏和嵌入式麦克风，会议室主显示屏配备100寸高清液晶电视，会议室配备高品质吸顶式或挂壁式音响，配备4K高清视频摄像机，会议室主入口安装智慧电子门牌。

- 项目服务要求

# 1.项目名称：西区智慧会议室会议系统项目

# 2.工程类别：交钥匙工程（含方案设计、设备供货、拆除、安装、调试、验收及培训）

# 3.工期要求：中标后30日历天

- 项目技术要求

# （1）主显示屏系统（100寸液晶电视）：主显示屏须开机速度快，信号切换无明显延迟；具备标准化接口，接口标识清晰，适配通用的HDMI、网口等，便于连接，可高清播放PPT、文档、视频等会议材料。

# （2）智慧升降屏系统：升降屏系统需配备升降控制器，升降屏需与中控系统联动，可统一控制，也可由参会者轻触即开，升降机械结构需可靠耐用、运行平稳、噪音低。升降屏需内置OPS电脑，配备先进处理器，RAM不小于8G,SSD储存不小于128G，保证系统运行流畅，同时需具备有效的散热设计，防止过热死机。系统需保证供电稳定，有浪涌保护，避免单点故障影响全体。升降屏桌面面板需可轻松打开，便于检修内部线路和模块。升降显示屏配备可靠的视频矩阵，负责信号源的切换和分配，可实现某个升降屏的内容与100寸大屏的切换，可实现主讲人与参会人员的显示屏独立控制，即参会人员在参会时可自动阅览会议材料，不受主讲人放映的影响。升降背面桌牌能有效显示到会人员的身份信息。

# （3）发言扩声系统：系统须配备高品质功放、音频媒体矩阵及音响设备，保证音频处理具备可靠的AEC（回声消除）、ANS（噪声抑制）、AGC（自动增益）、抗干扰能力。系统支持智能管理多支麦克风的开闭，无需人工频繁静音。线路要求标准化：使用标准音频线缆和接口（如RJ45、XLR）。麦克风状态可视化：能在中控界面上看到每支麦克风的工作状态。

# （4）视频会议系统：配备4K高清摄像机，建立远程视频会议系统，摄像机需支持支持自动框选（发言人特写）、全景拍摄、多预设位；支持演讲者画面、内容画面、全景画面的自动或手动切换。

# （5）中央控制系统：具备触摸屏终端，可一键控制所有设备开关、信号切换、屏幕升降等。系统必须进行专业设计与施工，由专业团队进行强弱电布线，严格遵循电磁屏蔽和接地规范；具备强电控制器，为整套系统配备稳压电源（UPS）或净化电源，应对电压波动。接口位置布设要合理，地面或墙面的接口盒位置应方便使用，避免线缆缠绕；线缆规格需留有余量，所有线缆两端必须有清晰、永久的标签。 采用标准机柜和配线架，线缆走向清晰、捆扎整齐，交付时必须提供完整的系统图、管线图和接线图，便于日后排查。

（6）智慧电子门牌：会议室使用过程中，需能同步展示会议室使用详情信息。

- 需提供材料及要求

# 1.2023年以来类似项目案例；

# 2.实施方案的可行性，便捷性，可操作性；

# 3.会议系统总体功能清单、软硬件清单及参数；

# 4.相对合理的报价；

# 5.完整的方案材料（纸质版及电子版）

- 报价要求

# 本建设项目报价总金额包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、产品费用、材料费、安装费、检测费、维修费、运输费、装卸费、保险费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、进品商品关税等进口环节税、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本项目发生的所有费用和利润。