二、项目需求

为满足科教楼一层、二层食堂实际使用需求，需增设部分五孔面板及照明设施，具体如下：

  - 出餐台增设照明灯带，采用灯槽安装，需满足耐高温及防水功能，电源取自就近配电箱，采用线槽布设。

  - 出餐台下部增设暖光氛围灯，电源同上。

  - 出餐台外部增设线条灯补充照明，颜色、规格同现有一致，等比例分部。

  - 科教楼一层、二层就餐区立柱增设电源插座，每根立柱上部设一只五孔面板，预留灭蝇灯用，下部设一组两只五孔面板备用。采用明装线盒，面板及线槽采用金属材质，颜色与现有贴脚线一致。所有线管走现有装饰板内布线，不得明装（接线盒处除外）。

  - 二层南侧沿窗口布设3组6只五孔面板，四项五线6mm2电缆。电源自配电房单独布设至售卖间，设控制箱。线缆采用金属线槽敷设，面板及线槽采用金属材质，颜色与现有贴脚线一致。

  - 二层配电房东侧沿墙面布设五孔插座16只，2*4mm2电源线引自现有配电箱，沿贴脚线采用金属线槽敷设。面板及线槽采用金属材质，颜色与现有贴脚线一致。

  - 二层售卖间东侧预留外挂电视机电源插座，BV2*2.5电线穿管安装，吊顶装饰面上增设五孔面板。

2.8 本项目线缆品牌限定：江扬、宝胜、江南；灯具品牌限定：雷士、欧普；线盒、面板限定：公牛、西门子、飞利浦

具体点位需结合现场实际深化设计；所有线管灯具安装不得破坏现有装饰面板！