| 序号 | 更新安装地点 | 项目内容 | 材质、工艺及技术要求 | 发光字制作文字内容 | 发光字参考规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院东区医技楼（6号） | 医技楼发光字制作 | 304不锈钢烤漆围边+箱体底板烤漆+5mm亚克力字+LED光源，字体、间距及尺寸同现状， | 医技楼 | 1.3*1.3M*3 | M² | 5.42 |
|  |  | 电源安装 | 户外防水稳压电源，负责与原有线路连接调试，室内安装需配套专用电源箱,每个电源400W |  | - | 个 | 2 |
|  |  | 医技楼发光字拆除 | 原有发光字拆除 |  | 1.3*1.3M*3 | 项 | 1 |
| 2 | 西区医院住院楼（3号） | 住院大楼立体字 | 304不锈钢烤漆围边+箱体底板烤漆+5mm亚克力字+LED光源+电源；字体、间距及尺寸同现状， | 扬州大学附属医院 | 4*2.8M*4；3*3.15M*4; logo:6*6M | M² | 118.6 |
|  |  | 电源 | 户外防水稳压电源，负责与原有线路连接调试，室内安装需配套专用电源箱,每个电源400W |  | - | 个 | 25 |
|  |  | 住院大楼发光字 拆除 | 不锈钢围边箱体发光字 |  | 4*2.8M*4；3*3.15M*4 logo:6*6M | 项 | 1 |
| 3 | 西区医院门诊楼（1号） | 门诊楼发光字制作 | 304不锈钢烤漆围边+箱体底板烤漆+5mm亚克力字+LED光源；字体、间距及尺寸同现状， | 门诊 | 1.58*1.77; 2*1.95; | m2 | 6.7 |
|  |  | 原有立体字拆除 | 保留原钢架，钢架喷防锈漆， 部分加固制作 |  | 1.58*1.77; 2*1.95; | 项 | 1 |
|  |  | 电源 | 户外防水电源，安装需配套专用电源箱,每个电源400W |  |  | 个 | 2 |
| 4 |  | 门诊楼新增发光字“扬州大学第一临床医学院” | 304不锈钢底板+304不锈钢烤漆围边+5mm亚克力+LED发光源器件光源；字体、间距及尺寸同现状，； | 扬州大学第一临床医学院 | 1.35m*1.38m*4 | 个 | 11 |
|  |  | 门诊大楼南侧沿街屋顶发光字拆除 | 原有立体字“扬州大学附属医院+扬州市第一人民医院+LOGO”拆除 |  | - | m2 | 15.5 |
|  |  | 电源 | 户外防水电源，安装需配套专用电源箱,每个电源400W |  |  | 个 | 1 |
| 6 |  | 吊装费用 | / |  |  | 项 | 1 |
| 7 |  | 运输费用 | 分批运至东西区医院两个现场 |  |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 安装人工加辅材 | 人工现场焊接加安装制作 |  |  | 项 | 1 |

扬州大学附属医院发光字更新需求清单

注：1.发光字使用耐老化抗紫外线氟碳漆或汽车漆。

2.清单内容供参考，项目申请的预算费用包含发光字及辅材，安装等所有费用。

3.制作要求：（1）发光字透光板采用亚克力透光板；品牌：汤臣、申春、鑫顺；单块长度1米以内采用3MM厚亚克力透光板，超过 1米长度采用5MM厚亚克力透光板；

（2）LED发光源器件电源品牌：蓝景、西门子、欧司朗；

（3）烤漆品质达到汽车烤漆标准；

（4）发光字龙骨和支架采用热镀锌钢方管或不锈钢方管制作；

（5）发光字围边为1.2MM厚不锈钢板制作，地板为1.5MM厚不锈钢板制作，完成后字体总厚度不小于150MM，

（6）发光字固定安装采用不锈钢螺栓；

（7）发光字的设计、制作、安装及验收需满足《城市户外广告和招牌设施技术标准》(CJJ/T 149-2021)

（8）所提供材料品质不低于上述参考品牌。

4.投标单位负责原有发光字的拆除，拆除时需对其墙面做好保护，如造成墙面破坏需由投标人原样恢复并负责赔偿相关费用，原有发光字拆除后由投标单位负责回收，残值回收费用由投标人在投标让利里综合考虑。

5.户外发光字的安装和拆除时，投标人使用的脚手架、起重机、吊篮等登高提升设备设施，满足规范及政府文件对其安全管理的相关要求，并承担本项目作业所需的相关评估、检查、验收等费用，投标人负责相关设备设施的安全责任。作业人员需具备高空作业及相关施工职业证书，项目实施过程中因投标人原因造成人生财产损失，全部由投标人承担。

6.所有货物保修三年。